Synology NAS 商用技術研究社

參考指引主題內容彙整

共 10 個參考指引主題

資料來源：Facebook 社團「Synology NAS 商用技術研究社」參考指引

整理日期：2026 年 9 月 10 日

目錄

# 參考指引 1（選用）：NAS通識

已完成 1／39 則貼文

關於 Synology NAS（Network Attached Storage）設備的大小事，包含主機、硬碟、網路等相關討論。

## 1. SYNOLOGY 25年機種安裝第三方硬碟演示-DSM 7.2.2之前版本

Synology 2025年機種（DSM 7.2.2之前版本）使用第三方硬碟安裝 DSM 7.3 演示。

適用機種：Synology DS225+、DS425+、DS725+、DS925+、DS1525+、DS1825+。

使用第三方硬碟安裝 DSM 系統建立儲存空間。

YT：https://youtu.be/-HiimAZhXzY　#DSM73

## 2. Synology 2025年新硬碟相容政策測試報告 QA

Q：從舊的 Synology 主機上將硬碟移轉到 2025 年新款主機，是否能讀寫使用原本的資料？

A：可以，儲存空間管理員會出現「轉移自其他系統」，資料可以正常讀寫。

Q：舊的硬碟移轉到新主機後，如遇硬碟故障，是否可以用「非原廠」硬碟修復陣列？

A：可以，舊的陣列硬碟故障時，可以使用（曾經在舊主機內的 RAID 硬碟成員）「非原廠」硬碟進行修復。使用全新的「非原廠硬碟」無法進行舊 RAID 修復。

Q：舊的磁碟陣列可以插入「非原廠」硬碟，使用「更換硬碟」（Replace Drive）功能進行更換嗎？

A：可以，舊的陣列硬碟故障時，可以使用（曾經在舊主機內的 RAID 硬碟成員）「非原廠」硬碟進行修復。使用全新的「非原廠硬碟」無法進行舊 RAID 修復。

Q：舊的硬碟移轉到新機後，可以加入「非原廠」硬碟變更 RAID 類型嗎？（例 RAID5 遷移至 RAID6）

A：不行，會出現「無法執行此動作，沒有硬碟可供使用或符合條件」。

Q：舊的硬碟移轉到新機後，可以加入「非原廠」硬碟新增到舊的 RAID 嗎？（擴充 RAID 硬碟顆數）

A：不行，會出現「無法執行此動作，沒有硬碟可供使用或符合條件」。

Q：舊的磁碟陣列可以插入「原廠硬碟」可以使用「更換硬碟」功能進行 RAID 中硬碟更換嗎？

A：可以，以「原廠硬碟」操作「更換硬碟」功能，逐一更換舊的第三方硬碟。

Q：舊的磁碟陣列拔出故障硬碟後，可以插入「原廠硬碟」進行 RAID 重組嗎？

A：可以，以「原廠硬碟」操作 RAID「修復」功能，重組 RAID 陣列。

參考文件：HTTPS://KB.SYNOLOGY.COM/…/DRIVE_COMPATIBILITY_POLICIES　#硬碟相容 #HCL #AVL

## 3. Synology 3分鐘教學-SnapShot快照 / Replication複寫

1. SnapShot 快照

2. Replication 複寫

YT：https://youtu.be/I5m2zWsw-bE　#Synology教學 #SnapShot #Replication

## 4. Synology 3分鐘教學-Active Insight 雲端監測服務／日誌中心套件

1. Active Insight 雲端監測服務

2. 日誌中心套件

YT：https://youtu.be/TqK-K8fPt7s　#Synology教學 #ActiveInsight #日誌中心套件

## 5. Synology 3分鐘教學-系統更新／系統設定備份／硬碟排程檢測／排程清理資源回收桶設定

1. 系統更新

2. 系統設定備份

3. 硬碟排程檢測

4. 排程清理資源回收桶設定 QuickConnect

YT：https://youtu.be/ooHHvdkJ01Q

#Synology教學 #DSM系統更新 #DSM系統設定備份 #硬碟排程檢測 #排程清理資源回收桶

## 6. Synology 3分鐘教學-設定QuickConnect／設定自動封鎖／設定防火牆

1. 設定 QuickConnect

2. 設定自動封鎖

3. 設定防火牆

YT：https://youtu.be/i1px2a54eMk

#Synology教學 #設定QuickConnect #設定自動封鎖 #設定防火牆

## 7. Synology 3分鐘教學-登入Synology Account／通知設定／雙重驗證

1. 登入 Synology Account

2. 通知設定

3. 雙重認證

YT：https://youtu.be/wWga1fhLvCY

#Synology教學 #登入Synology帳號 #通知設定 #雙重認證

## 8. Synology NAS上的硬碟 可以隨意更換槽位順序嗎？

例行性「關機」清潔 NAS 或送修時將硬碟拆下來後，是否一定要按照原來的順序插回去呢？

答案是「不用按照順序」，Synology 全系列支援「硬碟漫遊」功能。

YT：https://youtu.be/yBxR5CQoWd8　#diskroaming #硬碟順序

## 9. 使用LINE 即時接收 Synology 通知

Synology 通知可透過 Webhook 使用 LINE Notify 傳送，可以即時將 NAS 的事件即時通知傳送到您的 LINE 帳號，達到即時接收零時差、零漏接通知。

申請 LINE 權杖（Token）：https://notify-bot.line.me/zh_TW/

Webhook 網址：https://notify-api.line.me/api/notify?message=%40%40TEXT%40%40

參考來源：https://xrcd2.blogspot.com/　#LINE

YT：https://youtu.be/WR_9zjx0sG0

## 10. Synology 安全性設定-雙重驗證（密碼+OTP）搭配 Google Authenticator

搭配 GOOGLE AUTHENTICATOR 為 DSM 帳號設定雙重驗證（2FA）。

透過強制執行第二步身分驗證，可為您的帳號增添多一層保護並防止被駭客入侵，提升帳號的安全性（可搭配 Google Authenticator APP）。

YT：https://youtu.be/b3qnLSbJRzo　#2FA #雙重驗證 #二階段認證

## 11. 相對安全的NAS外網連線存取-Synology QuickConnect 運作原理

Synology QuickConnect 提供一個相對安全的外部連接 NAS 路徑；為什麼使用 Synology QuickConnect 會比開啟通訊埠連接安全？

使用了「洞穿」以及「中繼伺服器」技術的 QuickConnect 如何減低 NAS 直接曝露在外網的安全性危害？本篇以圖表簡易解析 Synology QuickConnect 連線方式。

PS.

1. 關閉路由器的 uPnP 功能

2. 關閉路由器的虛擬伺服器 Virtual Server 埠指向

3. 開啟 Synology QuickConnect，註冊一組 Synology 帳戶，並取得 Let’s Encrypt SSL 憑證（系統會自動取得）

4. 建議關閉 Synology QuickConnect 的 DSM 存取，只提供套件服務連線

技術白皮書：https://global.download.synology.com/download/Document/Software/WhitePaper/Firmware/DSM/All/enu/Synology_QuickConnect_White_Paper.pdf　#QuickConnect

## 12. Synology 使用USB外接硬碟實做離線備份

多一份備份 多一份安心。本篇提供在 Synology NAS 上使用「外接硬碟」，以 Hyper Backup 進行備份後自動卸載 USB 外接碟，在下一次備份前以指令掛載 USB 硬碟，再執行備份排程。

必備知識：任務排程表、Hyper Backup。

Step1. 以 Hyper Backup 建立「本地資料夾及 USB」，注意【不要】選「單版本備份」，選擇目的地為 usbshare。

Step2. 設定需要備份到外接硬碟的資料夾或套件，勾選「備份任務成功結束時自動卸載備份目的地外接裝置」。

Step3. 觀察每次備份完成所需時間，設定任務排程表，新增一個「使用者定義指令碼」（透過 idVendor / idProduct 判斷並重新授權 USB 裝置）。其中需要 USB 碟的 PID VID，請參考：https://kb.synology.com/…/How_do_I_check_the_PID…

Step4. 設定以上指令碼，以 root 權限執行排程在每次 Hyper Backup 備份前，掛載 USB 外接硬碟。

## 13. Synology 防火牆設定範本（Web & Mail Server）

本範例中 Synology NAS 架設 Web Server 網頁伺服器、MailPlus Server 郵件伺服器。

＊關閉 DSM 連接埠（有管理需求由內部網路連入或使用 VPN）

＊啟用管理者兩階段驗證

＊開啟自動封鎖 IP

＊開啟密碼強度設定，避免弱密碼

＊使用安全咨詢中心檢查安全性設定

＊設定 Synology DSM 內建防火牆：

（一）予許通過：1. NTP 服務　2. Synology Calendar https　3. Synology Contacts https　4. Synology MailPlus https　5. Web Station 與 Web Mail https　6. Synology Calendar CalDAV(SSL)　7. DNS Server　8. MailPlus Server 25/465/587/993　9. Virtual Host https　10. Synology Assistant

（二）予許通過：所有內部網段子網路 IP

（三）拒絕通過：所有網段

#firewall #防火牆範本

## 14. Synology / QNAP 即時 & 排程同步資料夾 WebDAV 設定

應用情境：Synology 共用資料夾要 1 比 1 同步到它牌 NAS 的共用資料夾。

說明：Synology 對其它廠牌 NAS、外接媒體、雲端空間使用的備份工具為 Hyper Backup，它能將其它 NAS 做為 Rsync 備份端，在多版本備份會存為 .hbk 檔案；在單版本備份會將資料複製到目的端的共用資料夾「下面」的目錄，因此無法達成兩端根目錄內資料同步的目的。

本設定利用 Synology Cloud Sync 可以與 WebDAV Server 同步的原理，將兩台 NAS 的共用資料夾進行雙向、單向、即時、排程同步。範例以 QNAP NAS 設定為備份目的地。

#SynologyQNAP #webdav

## 15. 防止暴力攻擊-安全還要更安全-Synology VPN Server L2TP設定

VPN Server 可以建立虛擬專用網路，透過 VPN 加密連線可以更有效防止惡意入侵！L2TP/IPSec VPN 為目前 Windows / Android / iOS 廣泛支援及高安全性協定。

必備知識：1. 登錄編輯器 regedit　2. 路由器連接埠轉發

參考文件：Synology 官方知識庫 https://kb.synology.com/…/How_do_I_connect_to…

Windows 10 新增機碼位址：Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent

Windows 10 新增 DWORD 值：AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule.

YT：https://youtu.be/WEZIwf24lbA　#VPN #L2TP

# 參考指引 2（選用）：Synology DSM 7 & C2

已完成 5／18 則貼文

Synology 於 2021/6/29 發佈作業系統 DSM 7，新增功能將集中於此參考指引。

## 1. Synology C2 Transfer 的飛鴿傳書

Synology C2 Transfer 的飛鴿傳書。

（引用 Synology C2 中文粉絲團貼文）#C2

## 2. Synology C2 Password 檔案加密分享

End to End Encryption 端點加密技術，安全的分享您的檔案。

安心分享檔案、安全的傳輸檔案，您可以要求檔案接收者進行身份驗證、為檔案加上文字或圖片浮水印，設定分享期限或僅允許下載檔案一次的限制。

YT：https://youtu.be/bb0sdmBugLA　#C2

## 3. Synology DSM 7.0「更換硬碟」在線無縫置換硬碟 Drive Replace 步驟

支援無降級的線上更換硬碟，可以將舊硬碟中的資料複製到備用硬碟後，無縫地替換並移除舊硬碟，且不會造成儲存集區降級。

測試說明：原有 2TB / 8TB / 8TB 組成 RAID5 集區，以另一顆 8TB 更換 2TB 硬碟。

測試主機型號：Synology DS1815+

測試 1：2TB 硬碟置換時間（Drive Replace time）：5 小時 10 分鐘；4TB 集區升級為 16TB 集區時間：27 小時 40 分鐘。

測試 2：8TB 硬碟置換時間（Drive Replace time）：14 小時。

#DriveReplace #更換硬碟

## 4. Synology DSM 7.0「RAID 快速修復」& 容量擴展 時間測試

Synology DSM 7.0 提供一個 RAID 快速修復功能，相較於一般修復，快速修復能縮短儲存集區從降級狀態復原到良好狀態所需的時間，並會略過儲存集區中未使用的空間以加快修復速度。

測試主機：Synology DS1815+

主要測試：RAID1／RAID5「啟用快速修復」與「關閉快速修復」時間測試。

附加測試：RAID5 4TB Pool 擴展為 16TB Pool 時間計算：27 小時 40 分。

#RAID快速修復

# 參考指引 3（選用）：Synology Snapshot & Replication

已完成 1／5 則貼文

Snapshot Replication 提供可設定排程且近乎同步的資料保護，確保共用資料夾內的文件及 iSCSI LUNs 內虛擬機器的資料安全無虞，可以回復任一時間點的檔案，並使用比傳統備份更少的儲存空間及運算資源。

## 1. Synology Replication 複寫 如何運作

Snapshot Replication 提供可設定排程且近乎同步的資料保護，每五分鐘可拍攝一張快照，每五分鐘可執行一次共用資料夾的複寫任務，每十五分鐘可執行一次 LUN 的複寫任務。

支援不同情境下的不同複寫拓樸，包括主動／主動、延伸複寫、一對多以及 Hub-to-spoke。

轉移服務方式提供模擬轉移、交換轉移、故障轉移、強制故障轉移。

這個功能大幅度縮短備援系統的接手時間，與 High Availability 相比，不需要兩台相同規格的主機，只需要支援 BTRFS 的機種與相當的容量即可做為資料備援主機。

#Snapshot #Replication

## 2. 靜默數據損毀 Silent data corruption

您有遇過電腦裡的照片無預警下就發生破損的狀況嗎？避免這個問題的發生可以在 Synology 於建立資料夾時勾選「啟動資料總和檢查碼以進行進階資料保護」（Enable data checksum for advanced data integrity）。

依官方說明：寫入時複製（Copy-on-write, CoW）為 Btrfs 檔案系統的原生功能，建立共用資料夾時可啟動此選項（選擇啟動資料總和檢查碼以進行進階資料保護）以提供檔案自我修復及 Data Scrubbing 功能，藉此確保資料一致性。寫入時複製可在系統不正常關機時協助改善資料一致性。原理上開啟此功能會比關閉此功能耗用更多空間。

官方註記注意事項：為確保服務品質，若共用資料夾將用於以下服務，建議您避免啟動資料總和檢查碼：存放資料庫或虛擬機器的資料、存放 Surveillance Station 錄製的影像、執行的服務需要數值小且隨機的寫入模式。

#Snapshot #Replication

# 參考指引 4（選用）：Synology Surveillance Station 攝影機監控中心

已完成 18／39 則貼文

關於 Synology Surveillance Station 監視系統及網路攝影機相關知識討論。以網路攝影機為影像設備搭配 Synology 的安全監控解決方案，提供全方位的功能協助維護個人及周遭環境的安全。無論是私人住宅、辦公環境、或大規模部署，Surveillance Station 皆可符合需求。

## 1. Synology BC800Z AI 智慧混合光可變焦攝影機-煙霧偵測功能展示

＊超高畫質 4K／光學變焦：支援 3840x2160 解析度與可調整 112.1° 至 47.5° 視角，提供高品質影像。

＊卓越夜視效能：1/1.8 吋星光感光元件與混合白光／紅外線 LED，最遠可達 31 公尺（101 英呎）彩色夜視。

＊邊緣車牌辨識：內建車牌辨識功能，無需額外授權即可直接於攝影機上運作。

＊防塵防水防衝擊：戶外專用攝影機，具備 IP66/67 與 IK10 等級，防塵、防雨、防撞擊。

＊邊緣 AI 偵測與搜尋：內建人數與車輛計數、煙霧偵測、入侵偵測、Instant Search 及 Auto Tracking。

YT：https://youtu.be/C0U1gabzNyQ　#煙霧偵測

## 2. Synology Surveillance Station 與他廠 NVR 錄影機差異比較

1. 如果已經有一台 Synology NAS 使用中，又有監控需求，利用 Synology 監控中心（有送 2 支免費攝影機授權，超過數量再購買授權）即可管理監視錄影，無需加購硬體設備。

2. 攝影機支援度佳，支援 170 個攝影機廠牌 8700 個型號，支援 ONVIF 協定，支援 RTSP 協定可連接傳統 DVR 管理監視影像。

3. 安全性：監視系統通常需求從外部網路監看 & 回放影像，一般錄影機式系統久久提供一次更新（或根本不更新），容易發生資安問題；Synology PSIRT 安全性事件應變小組即時接收發應變安全性弱點並主動提供更新。

4. 即時監控面板提供「時間線」快速瀏覽錄影、書籤功能迅速標記、警報面板快速重播事件。

5. 智慧搜尋錄影影像：依條件自動搜尋錄影畫面，動作偵測、遺失物件、外來物件、畫面遮蔽、畫面失焦、禁止逗留區等條件。

6. 提供網頁、桌面程式、DS Cam APP、Live Cam APP 專用介面操控監看即時及回放畫面。

7. 終生授權制且可以轉移至新機。

8. 開放的第三方整合，包含 API 介面和 webhook，輕鬆與其他設備串接或和第三方軟體整合。

9. 在大型佈建案場具備 CMS（中央圖控管理系統），目前最大的案例應用以 Synology Surveillance Station 管理全台佈建 1,500 個店，超過 15,000 支攝影機。

#Surveillance

## 3. Synology CC400W-AI 無線400萬像素網路攝影機開箱設定

支援高畫質 4MP、30FPS 與 125 度水平視角的廣角鏡頭。

防水等級達 IP65。

內建雙向語音系統，可支援對話和遠端語音指引。

符合美國 NDAA/TAA 標準。

內建人車偵測、入侵偵測、Instant Search 快速事件調查。

YT：https://youtu.be/cgCs2mJnVlI　#cc400w

## 4. 邊際錄影-Synology BC/TC500 500萬像素AI智慧影像網路攝影機

Synology 網路攝影機支援依設定條件將錄影檔直接儲存於 SD 卡上。透過邊際錄影，系統會自動或依排程取回攝影機上儲存的錄影檔。

可設定觸發條件：1. 動作偵測　2. 音訊偵測　3. 破壞偵測　4. 與 NAS 連線中斷　5. 人、車、入侵偵測

YT：https://youtu.be/AFLtfxIECvk　#Synology監控 #BC500 #TC500 #邊際錄影

## 5. 聲音偵測-Synology AI 智慧影像攝影機

聲音偵測功能介紹。

Synology BC/TC 系列攝影機內建麥克風，並具備「聲音偵測」警報功能，當麥克風收到超過臨界值的聲音時，即連動警報通知。

YT：https://youtu.be/PUM6gC2NUoU　#Synology監控 #BC500 #TC500 #聲音偵測

## 6. （參數篇）Synology AI網路攝影機

（參數篇）Synology BC/TC500 500萬像素槍型網路攝影機。

產品特點：

＊內含 Surveillance Station 攝影機授權

＊2.8mm 廣角、f1.8 大光圈鏡頭、1/16000 秒快門、30M 夜視、HDR 高動態

＊內建事件分析：人車偵測（包含擁擠偵測與逗留偵測）、入侵偵測、動作偵測、破壞偵測、聲音偵測

＊內建麥克風

＊SD 記憶卡事件錄影

＊PoE 供電

本篇介紹細部參數設定。#Synology監控 #BC500 #TC500

## 7. 用Youtube 直播你的網路攝影機-Synology Surveillance Station 影像直播

Synology Surveillance Station 具備 Youtube 影像直播功能，在應用程式中心開啟「即時影像直播」，即可將攝影機串流傳送到 YouTube 進行直播。不須繁雜的設定，僅需選擇要直播的攝影機，並填入 YouTube 個人頁面內所提供的金鑰資訊，即可將影像串流與大家分享。

1. 開啟即時影像直播：前往 Surveillance Station 應用程式中心來啟動即時影像直播應用程式。

2. 設定直播畫面來源：在直播畫面來源區塊，下拉式選單中選擇一台攝影機作為來源。串流設定：從下拉式選單中選擇想要的串流畫質。注意：YouTube 直播功能僅支援 H.264 影像格式的串流。

3. 連結到 https://www.youtube.com/live_dashboard 開啟您的 Youtube 直播功能（首次啟動需要 24 小時），複製「串流金鑰」，貼到 Surveillance Station 直播功能裡的「金鑰」欄位，儲存後即完成直播。

#Synology監控 #監控直播

## 8. Live Cam-用手機APP做為行動網路攝影機

Synology LiveCam 能讓您將當前使用的行動裝置轉變為網路攝影機，與 Surveillance Station 配對使用。配對之後您不只可從 Surveillance Station 和行動裝置上觀看所有即時影像、錄影和快照，更能將其下載到行動裝置本地端保存與查看。

1. 下載 LiveCam APP。

2. 開啟 APP，以屬於 administrators 群組，或擁有將 LiveCam 配對至 Surveillance Station 權限的使用者帳號及密碼登入。

3. Surveillance Station 的網路攝影機頁面，即可看到配對的手機已登入。

#Synology監控 #LiveCam

# 參考指引 5（選用）：Synology MailPlus Server 郵件伺服器

已完成 2／24 則貼文

關於 Synology MailPlus Server 知識及討論。Synology MailPlus 是一套符合企業使用的郵件伺服器，它可以很低成本的授權費讓您的企業快速建立起專屬的郵件伺服器；相較於很多企業使用的 Microsoft Exchange 需要軟體的費用以及用戶端授權費，MailPlus Server 的授權只需要使用者授權費來計算，預設已經包含 5 個免費授權。

## 1. Synology MailPlus Server 垃圾信防制

自建 Mail Server 最不想收到一大堆的垃圾信，Synology MailPlus Server 提供兩個垃圾信防制工具：

1. SpamAssassin

2. MCP 資料保護

本篇針對這兩個工具進行設定介紹。#MailPlus #MailPlus垃圾信

## 2. Android 同步Synology Contacts 聯絡人 & Synology Calendar 行事曆

使用 Synology Contacts 聯絡人以及 Synology Calendar 行事曆做為聯絡人以及行事曆伺服器時，行動裝置要同步需要設定伺服器同步。

本篇介紹 Android 與 Synology Contact & Calendar 設定使用方法。

#MailPlus #Android同步聯絡人行事曆

## 3. iOS 同步Synology Contacts 聯絡人 & Synology Calendar 行事曆

使用 Synology Contacts 聯絡人以及 Synology Calendar 行事曆做為聯絡人以及行事曆伺服器時，行動裝置要同步需要設定伺服器同步。

本篇介紹 iOS 與 Synology Contact & Calendar 設定使用方法。

#MailPlus #IOS同步行事曆聯絡人

## 4. Gsuite to Synology MailPlus Server 無痛移轉工具-郵件移轉篇

G Suite 免費版即將收費，Google 企業版 1U 一年 NT$2,000 元；Synology MailPlus Server 內建 5U 免費帳號，提供無痛移轉工具讓您輕鬆轉換平台，在取得 Google 金鑰後即可使用 Synology MailPlus 介面進行郵件移轉，本文提供中文圖文操作步驟。

注意：

一. 此步驟執行前務必取得 Google 金鑰。

二. 調整帳號類型：Synology MailPlus 及 Synology Contacts 的帳號類型須與目的地帳號類型相符。例如：目的地帳號為 DSM 本地使用者，則須確認 Synology MailPlus 及 Synology Contacts 當前的帳號類型亦為本地使用者。

三. 準備使用者清單：建立一份使用者清單列出 Google Workspace 帳號及其對應目的地帳號。

1. 使用 Microsoft Excel 或 OpenOffice 來建立 CSV 檔案。

2. 將各個使用者的下列資訊由左至右填入表中：Google Workspace 帳號（輸入來源帳號的郵件地址）；Google Workspace 密碼（因您已生成服務金鑰來取得授權，所以此欄位可以留白）；MailPlus 帳號（若為本地使用者，請輸入帳號名稱；若為 LDAP 或網域使用者，則輸入完整名稱，例如 domain\user1 或 user1@domain）。重要：同一份清單上的使用者須為同一種 DSM 帳號類型。

3. CSV 檔案會以逗號分隔各筆資訊，範本：https://synostatic.synology.com/kb/csv/userlist_mailplus.csv

4. 儲存 CSV 檔案。範例中命名為「cal.csv」。

#MailPlus #移轉Google郵件

## 5. Synology MailPlus Server 使用者規範-管理使用者「郵件傳送」及「服務使用」規則

Synology MailPlus Server 使用者規範可以管理使用者或使用者群組使用郵件伺服器的規則：

郵件傳送規則：停用自動轉寄、每日寄送郵件限額、每日傳送郵件流量、單一附加檔案大小、限制僅可寄送郵件給內部使用者。

服務：啟動 IMAP、POP3、僅允許從區域網路登入、啟動全文檢索。

#MailPlus使用者規範

## 6. Synology MailPlus 自動密件副本機制 & 代收外部信件

Synology MailPlus 自動密件副本（Auto BCC + Mail Search）可以自動將進出網域的郵件全部指定到本機或異機 e-mail 帳號，並提供搜尋介面可以依指定條件搜尋郵件；可做為郵件封存、備援或稽核用途。

Synology MailPlus 提供 POP3 外部郵件代收功能，可以自動代收其它郵件伺服器郵件。

#MailPlus #AutoBCC

## 7. Synology DNS Server 自管名稱伺服器

DNS（網域名稱系統，Domain Name System）就像一本網路通訊錄。可以將我們定義的網域名稱對應到 IP 位址，讓使用者查找網址時，可以正確的指向網址所服務的 IP 伺服器，以輕鬆存取網頁、電腦、或是其他資源。

準備工作：

1. 向網域代管商申請一個網域。

2. Synology DNS Server 的所在處網路需具備「固定 IP 網路」。

3. 進入網域代管商 DNS 設定，將 DNS 服務設定為「自管」，並將名稱伺服器例如 dns1.hongku.tw 以及 dns2.hongku.tw 指向上述固定 IP。

4. 路由器埠轉送設定：DNS 服務需要使用 TCP 及 UDP 連接埠 53。請設定連接埠轉送規則（虛擬伺服器）。

5. 從 DSM 的套件中心下載並安裝 Synology 的 DNS Server 套件。

（提示：設定 DNS Server 需具備一定知識，本篇僅為設定範例）#MailPlus #DNS

## 8. Mail Server安全機制-DMARC（以網域為基礎的郵件驗證、報告和一致性）

DMARC 搭配寄件者原則架構（SPF）和網域金鑰識別郵件（DKIM）來驗證郵件寄件者，並確保目的地電子郵件系統信任您網域傳送的郵件。搭配 SPF 和 DKIM 來實作 DMARC 可提供額外保護，防範詐騙和網路釣魚電子郵件。DMARC 可協助接收方郵件系統決定如何處理未通過 SPF 或 DKIM 檢查的您網域傳送的郵件。

DMARC 政策支援三種處理可疑電子郵件的方式：

1. 不對郵件採取任何處置，僅將郵件記錄於每日報告中。

2. 將郵件標示為垃圾郵件，將這些郵件移至收件者的垃圾郵件資料夾中。

3. 要求收件伺服器拒絕郵件。這也會導致 SMTP 拒收郵件並將郵件退回給寄件者。

設定：

step1：在 Synology MailPlus Server - 安全性 - 認證 - 勾選 DMARC。

step2：開啟 Synology DNS Server，在轄區管理編輯網域，新增一條 TXT 記錄；加上一條名稱為：_dmarc，資訊為："v=DMARC1; p=none; rua=mailto:service.hongku.tw"

此設定結果為：none（無）僅記錄於每日報告；quarantine（隔離）標示為垃圾郵件並移至垃圾郵件資料夾；reject（拒絕）要求收件伺服器拒絕郵件。

#MailPlus #DMARC

## 9. Mail Server安全機制-DKIM（DomainKeys Identified Mail）防止電子郵件遭到假冒

採用 DomainKeys Identified Mail（DKIM）標準有助於防止您網域的外寄郵件遭到假冒。

「假冒電子郵件」意指變更電子郵件內容，讓郵件顯示非真實寄件來源的寄件者或寄件地址。假冒是在未經授權的情況下使用電子郵件，這種情形十分常見，因此部分電子郵件伺服器會要求設定 DKIM，以免電子郵件遭到假冒。

DKIM 會在所有外寄郵件的標頭加上加密簽名，收到簽名郵件的電子郵件伺服器則會使用 DKIM 來解密郵件標頭，驗證郵件寄出後並未遭人竄改。

設定：

step1：在 Synology MailPlus Server - 網域 - 編輯 - 進階設定，勾選 DKIM，並產生公開金鑰，將這個金鑰複製下來。

step2：Synology MailPlus Server - 安全性 - 認證 - 勾選 DKIM。

step3：開啟 Synology DNS Server，在轄區管理編輯網域，新增一條 TXT 記錄；加上一條名稱為：domain._domainkey（範例：hongku._domainkey），資訊為：v=DKIM1; k=rsa; p=金鑰，即可完成設定。

#MailPlus #DKIM

# 參考指引 6（選用）：Synology Drive

已完成 0／2 則貼文

關於 Synology Drive 資料同步、協同作業相關知識及討論。

此參考指引之貼文內文未於頁面載入（顯示 0／2 則貼文），故僅收錄主題說明。

# 參考指引 7（選用）：Synology Active Backup for Business

已完成 1／3 則貼文

關於 Synology Active Backup for Business 資料備份相關知識及討論。Synology Active Backup 讓您於 Synology NAS 上的單一易用介面集中管理來自 VMware、Windows、Office 365 和 G Suite 的備份任務。快速且可靠的還原方法確保服務不中斷，和虛擬機器與檔案的立即存取能力。Active Backup Suite 包含了以下套件組合：Active Backup for Business（電腦、實體伺服器、檔案伺服器、虛擬機器備份）以及 Active Backup for Office365 / Active Backup for G Suite。

此參考指引之貼文內文未於頁面載入，故僅收錄主題說明。

# 參考指引 8（必讀）：Synology Hyper Backup

已完成 0／2 則貼文

Synology Hyper Backup 提供多種備份方式以及整合多種異質儲存媒介 & 雲端平台，保護資料必備工具。

## 1. [自動化離線備份] Synology Hyper Backup 使用USB外接磁碟備份

Synology Hyper Backup 使用「外接磁碟」，選擇「本地資料夾及 USB」，可在備份完成後自動卸載 USB 外接碟，在下一次備份前以【指令執行自動掛載 USB 磁碟】，再執行備份排程。此做法可以達到：

＊[備份前] 自動 [掛載] USB 外接磁碟

＊[備份後] 自動 [卸載] USB 外接磁碟

以物理實體隔離方式最大程度保護備份檔案。

必備知識：任務排程表、Hyper Backup。

Step1. 以 Hyper Backup 建立「本地資料夾及 USB」，注意【不要】選「單版本備份」，選擇目的地為 usbshare。

Step2. 設定需要備份到外接硬碟的資料夾或套件，勾選「備份任務成功結束時自動卸載備份目的地外接裝置」。

Step3. 觀察每次備份完成所需時間，設定任務排程表，新增一個「使用者定義指令碼」（透過 idVendor / idProduct 判斷並重新授權 USB 裝置）。其中需要 USB 碟的 PID VID，請參考 Synology 知識庫 How_do_I_check_the_PID_VID_of_my_USB_device。

Step4. 設定以上指令碼排程在每次 Hyper Backup 備份前，掛載 USB 外接硬碟。

#HyperBackup #離線備份

# 參考指引 9（選用）：Synology 維修指南

已完成 0／16 則貼文

關於 Synology 硬體維修指南。

## 1. Synology SATA 背板更換-DS 2顆硬碟熱抽換硬碟機種-DS211+/212+/213+/214/216+/218+/220+

Synology SATA 背板更換 - DS 系列 2 顆硬碟 熱抽換硬碟機種。

Synology 原廠料件原廠認證供應商：https://shopee.tw/hongku89

## 2. Synology DS系列 2顆硬碟 非熱插換硬碟機種 SATA 背板更換

適用機種：DS212j、DS213air、DX213、DS213j、DS214se、DS215j、DS216se、DS216play、DS216j、DS218j、DS218play。

專用 SATA BP 硬碟連接背板，SATA 背板更換說明影片。注意：此 SATA 板為 DISK1。

Synology 原廠料件原廠認證供應商：https://shopee.tw/hongku89

YT：https://www.youtube.com/watch?v=qoVzV8b_Iio

## 3. Synology SATA 背板更換-DS412+/414/415+/415play/416/416play/916+

適用機種：DS412+、DS413、DS414、DS415play、DS415+、DS416、DS416play、DS916+(2GB)、DS916+(8GB)。

專用 SATA BP 硬碟連接背板，SATA 背板更換說明影片。

Synology 原廠料件原廠認證供應商：https://shopee.tw/hongku89

YT：https://www.youtube.com/watch?v=RP3xBbzokmY　#Synolog維修 #SATA背板

## 4. Synology 桌上型主機無電源反應檢測步驟-DS918+/DS418/DS418play/DS920+

主機無電源反應 - 拆解檢測步驟。以上型號主機無電源反應時進行以下步驟檢測：

1. 拆卸記憶體

2. 拆卸 M.2 擴充板

3. 拆卸 SATA 板

4. 拔插 flash DOM

5. 主機板送電測試

以上步驟測試完依然無電源反應時，判斷為主機板故障。

YT：https://youtu.be/piwvaPMcbl4　#Synology無電源 #Synology拆解

## 5. Synology DS1621+ / DS1621xs+ / DS1821+ M.2 SSD 安裝示意

Synology DS1621+ / DS1621xs+ / DS1821+ 內建 M.2 Cache 插槽，插槽的位置位於硬碟第 1 bay 的側邊，安裝時特別注意卡榫位置，小心裝拆。

YT：https://youtu.be/ekt7og7lJOM　#Synology維修

※ 本參考指引共 16 則貼文，頁面載入時僅顯示上述含內文之貼文。

# 參考指引 10（必讀）：Synology Active Protect 備份一體機

已完成 0／6 則貼文

關於 Synology Active Protect 備份一體機相關知識及討論。

## 1. Synology ActiveProtect 備份一體機-MS SQL備份還原

使用 Windows 的 VSS（磁碟區陰影複製服務）與應用程式感知技術。在備份時，系統會自動偵測實體機或虛擬機中的 SQL Server，並在區塊層級（Block-level）觸發快照，確保即使在交易進行中，也能擷取具備交易一致性（Transactional consistency）的整機映像。備份完成後可選擇自動截斷交易記錄（Log truncation）以節省空間。

還原時，IT 人員可透過復原入口，依據不同時間點的快照進行整機還原，或單獨下載特定的資料庫檔案進行彈性復原。

YT：https://youtu.be/9EppSPe7MxI　#activeprotect #SQL

## 2. Synology Active Protect 備份一體機 for Linux Server

Synology ActiveProtect 備份一體機針對 Linux Server 提供軟硬體整合的現代化映像檔備份（Image-based Backup）解決方案。IT 人員可透過指令列批次為 Linux 伺服器部署 ActiveProtect 代理程式，其核心功能包括：

全系統與整機防護：完整備份 Linux 的系統設定、應用程式與磁碟區塊。

全域來源端去重複技術：在資料傳出前進行跨平台減量，節省頻寬與儲存空間。

資安防禦機制：支援不可竄改備份（Immutability）與網路隔離（Air-gap），防範勒索軟體。

YT：https://youtu.be/j1JsjatOg18　#activeprotect

## 3. Synology ActiveProtect 備份實體伺服器及驗證備份

Synology ActiveProtect 備份一體機針對 Windows 與 Linux 實體伺服器，提供整機映像檔（Image-based）備份與極致的災後復原防護。系統採用異動區塊追蹤（CBT）與 VSS 技術，實現高效率的增量備份與應用程式感知防護。

為確保「災難時定能開機」，它具備獨特的備份驗證機制：

虛擬化還原測試：系統會在背景利用內建的 Hypervisor，將實體伺服器的備份映像檔掛載並模擬開機。

自動錄製影片：測試過程中會自動錄製開機畫面影片，供 IT 人員隨時檢視以確認資料完整性，落實 3-2-1-1-0 備份策略的「零錯誤」驗證。

YT：https://youtu.be/yp6RUXBR5Do　#ActiveProtect

※ 本參考指引共 6 則貼文，頁面載入時僅顯示上述含內文之貼文。